低能重离子应用平台可提供离子种类及能量

一、320kV低能重离子综合研究平台可提供离子及能量（部分典型离子）：

| 序号 | 离子 | 电荷态范围 | 能量范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H | 1 | 15keV-270keV |
| 2 | He | 1-2 | 15keV-540keV |
| 3 | C | 1-6 | 15keV-1.6MeV |
| 4 | N | 1-7 | 15keV-1.6MeV |
| 5 | O | 1-8 | 15keV-1.8MeV |
| 6 | F | 3-5 | 100keV-1.3MeV |
| 7 | Ne | 1-8 | 15keV-2.1MeV |
| 8 | Ar | 2-12 | 30keV-3MeV |
| 9 | Kr | 3-19 | 50keV-4.5MeV |
| 10 | Xe | 6-26 | 100keV-6.0MeV |
| 11 | Si | 4-9 | 100keV-1.35MeV |
| 12 | S | 5-10 | 300keV-2.5MeV |
| 13 | I | 11-25 | 500keV-7.0MeV |
| 14 | Fe | 7-15 | 100keV-3.5MeV |
| 15 | Mn | 6-13 | 200keV-3.5MeV |
| 16 | Ag | 10-25 | 300keV-6.5MeV |
| 17 | Au | 22-31 | 600keV-8.0MeV |
| 18 | Cs | 13-23 | 500keV-6.0MeV |
| 19 | Pb | 14-31 | 400keV-9.0MeV |
| 20 | Eu | 15-33 | 500keV-10MeV |
| 21 | Bi | 14-32 | 500keV-9.0MeV |
| 22 | U | 19-31 | 300keV-9.0MeV |
|  | ... ... | ... ... | ... ... |

二、EBIS超低能重离子实验平台可提供离子束种类主要包括：H、He、C、N、O、Ne、Ar、Kr、Xe、Fe、Ni等。能量范围为：200·q eV~30·q keV（q为离子电荷态），实验终端需用户自行配备。

三、低能强流高功率质子平台2025年计划重点提供强流质子束(15-300keV)、强流氦离子束(15keV-600keV)，现有常温及高温材料辐照终端，其他实验终端需实验用户自行配备。在实验条件同时满足的情况下，与320kV平台调配安排实验。

中国科学院近代物理研究所公共技术中心

2025年4月1日